# Презентация: Взаимодействие устройств ЭВМ в процессе выполнения машинной команды

# Слайд 1: Титульный

## Взаимодействие устройств ЭВМ в процессе выполнения машинной команды

Подзаголовок: Архитектура фон Неймана, структура регистров, фазы машинного цикла, АЛУ, ветвления и прерывания

Докладчик: Конспект лекционного курса по архитектуре ЭВМЗаметки докладчика:
Вводная часть презентации. Рассматривается базовый принцип функционирования процессора на микропрограммном уровне при выполнении арифметических, логических команд, переходов и прерываний.

# Слайд 2: Базовые принципы и шинная организация

## Принципы фон Неймана и организация шин

- Принстонская архитектура: Команды и данные программы хранятся в общем адресном пространстве оперативной памяти (ОП).

- Двоичное представление: Числа представлены в двоичной системе с фиксированной/плавающей точкой, символы — двоичными кодами, логические векторы — битовыми шкалами.

- Шинная магистраль:

  - Шина адреса (ША): Передает адреса ячеек ОП (ширина определяет объем адресуемой памяти: $N$ бит $\rightarrow 2^N$ байт).

  - Шина данных (ШД): Передает считываемые/записываемые слова (ширина определяет разрядность выборки за один такт).

  - Шина управления (ШУ): Передает управляющие сигналы (ЧтОП — чтение, ЗпОП — запись, сигналы готовности).

Заметки:
Подчеркнуть разницу между шириной ША (определяет адресное пространство) и ШД (определяет пропускную способность за одно обращение).

# Слайд 3: Аппаратный состав процессора и памяти

## Регистровая структура процессора и ОП

- Регистры процессора:

  - СчАК (СК / PC): Счетчик адреса команд — хранит адрес очередной команды программы.

  - РК (IR): Регистр команд — хранит код текущей выполняемой команды на протяжении всего ее цикла.

  - ПортА / ПортД: Порты адреса и данных, сопрягающие процессор с внешними шинами ША и ШД.

  - Р1 (ACC): Первый регистр АЛУ / Аккумулятор (принимает первый операнд и в него же записывается результат).

  - Р2: Второй регистр АЛУ (хранит второй операнд).

- Регистры оперативной памяти:

  - РАОП: Регистр адреса ОП.

  - РСОП: Регистр слова ОП.

- Управляющие узлы:

  - УУиС: Устройство управления и синхронизации.

  - DC (Дешифратор): Расшифровывает КОП и выдает сигналы инициации операций.

Заметки:
Акцентировать внимание на том, что процессор не обращается к ячейкам ОП напрямую, а всегда взаимодействует через буферные регистры РАОП и РСОП.

# Слайд 4: Структура машинной команды

## Формат и типы машинных команд

### Структура двухадресной команды:

| КОП (8 бит) | Адрес 1-го операнда A1 | Адрес 2-го операнда A2 |
| --- | --- | --- |

- Особенности полей:

  - КОП (Код операции): 8 бит позволяют закодировать до 256 различных команд системы команд. Задает тип операции, формат и длину данных.

  - Поле A1: Адрес первого операнда в ОП. По завершении операции в эту же ячейку памяти помещается результат.

  - Поле A2: Адрес второго операнда в ОП.

Заметки:
Если операнд занимает более 1 байта, адресом считается адрес его младшего (первого) байта.

# Слайд 5: Рабочий цикл — Этап 1: Выборка команды

## Этап 1. Выборка команды из памяти

| Шаг | Управляющий сигнал | Микрокоманда | Описание действия |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | y1 | ПортА := СчАК | Адрес команды передается из счетчика в порт адреса и на ША (в РАОП) |
| 2 | y2 | ЧтОП | Формируется сигнал чтения из памяти; слово считывается в РСОП |
| 3 | y3 | РК := ПортД | Код команды по ШД поступает через порт данных в регистр команд |

- Результат этапа: В РК находится текущая команда программы, готовая к дешифрации.

Заметки:
Этот этап выполняется идентично для абсолютно всех типов машинных команд.

# Слайд 6: Рабочий цикл — Этап 2: Выборка операндов

## Этап 2. Считывание операндов в АЛУ

| Подэтап | Шаг | Сигнал | Микрокоманда | Назначение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.1. Операнд 1 | 4 | y4 | ПортА := A1 | Адрес A1 из РК выставляется на ША |
|  | 5 | y2 | ЧтОП | Чтение первого операнда из ОП |
|  | 6 | y5 | P1 := ПортД | Загрузка первого операнда в аккумулятор P1 |
| 2.2. Операнд 2 | 7 | y6 | ПортА := A2 | Адрес A2 из РК выставляется на ША |
|  | 8 | y2 | ЧтОП | Чтение второго операнда из ОП |
|  | 9 | y7 | P2 := ПортД | Загрузка второго операнда в регистр P2 |

Заметки:
После второго этапа оба исходных числа находятся во входных регистрах АЛУ, память освобождается.

# Слайд 7: Рабочий цикл — Этап 3: Выполнение операции в АЛУ

## Этап 3. Обработка данных и формирование признаков

- Порядок функционирования:

  - Значение поля КОП из РК поступает на дешифратор (DC). На выходе формируется сигнал $x_i = 1$.

  - УУиС формирует сигнал запуска микропрограммы АЛУ: $y_i(\text{АЛУ}) = 1$.

  - АЛУ выставляет флаг занятости $Z_{\text{АЛУ}} = 1$ ($\text{ШАЛУ}(8) = 1$) и производит вычисления.

  - По окончании вычислений:

    - Результат помещается в аккумулятор Р1.

    - АЛУ сбрасывает сигнал занятости ($Z_{\text{АЛУ}} = 0$).

  - Формирование признаков результата (РПР):

    - $\text{ШАЛУ}(0..3)$ формируют унитарный код ($P1=0$, $P1<0$, $P1>0$, переполнение).

    - Шифратор (Coder) преобразует его в 2-битный позиционный код РПР (00, 01, 10, 11).

  - Формирование флагов исключений:

    - $\text{ШАЛУ}(4..8)$: переполнение порядка, исчезновение порядка, потеря значимости, деление на ноль $\rightarrow$ регистр РФ.

Заметки:
Позиционный код РПР критически важен, так как именно на его основе работают последующие команды условных переходов.

# Слайд 8: Рабочий цикл — Этапы 4 и 5: Запись и продвижение

## Этапы 4 и 5. Фиксация результата и инкремент счетчика

- Этап 4: Запись результата в память:

  - y8: ПортД := P1 (результат из аккумулятора выставляется на ШД)

  - y11: РПР(0:1) := Coder(ШАЛУ) (запоминание кода признака)

  - y12: РФ(0:4) := ШАЛУ(3:7) (запоминание флагов исключений)

  - y4: ПортА := A1 (выставление адреса первого операнда)

  - y9: ЗпОП (импульс записи слова в ячейку ОП по адресу A1)

- Этап 5: Продвижение счетчика команд:

  - y10: СчАК := СчАК + L (где $L$ — длина выполненной команды в байтах).

  - СчАК теперь указывает на следующую команду в последовательности.

Заметки:
Запись производится именно по адресу A1, перезаписывая старое значение первого операнда.

# Слайд 9: Команды передачи управления (Ветвление)

## Организация разветвляющихся и циклических алгоритмов

- Формат команды условного перехода по маске:

| КОП | M (маска, 4 бита: РК(8:11)) | A (адрес перехода) |
| --- | --- | --- |

- Таблица соответствия маски и признаков:

| РПР | Разряд маски | Условие перехода |
| --- | --- | --- |
| 00 | РК(8) | Результат = 0 |
| 01 | РК(9) | Результат < 0 |
| 10 | РК(10) | Результат > 0 |
| 11 | РК(11) | Переполнение (ППФТ) |

- Логика работы:

  - Если условие совпало с битом маски: СчАК := A (переход на новый адрес).

  - Если не совпало: переход не выполняется, продолжается естественный порядок.

  - Маска 1111 — безусловный переход. Маска 0000 — пустая операция (NOP).

Заметки:
Разрядность поля адреса A равна разрядности шины адреса вычислительной системы.

# Слайд 10: Система прерываний

## Прерывания: классификация и назначение

- Типы прерываний:

  - Внутренние прерывания (Исключения / Exceptions):

    - Вызываются ошибками в текущей команде (деление на ноль, переполнение, неверный код).

    - Как правило, являются немаскируемыми (нельзя отложить).

  - Внешние прерывания:

    - Запросы от периферии (клавиатура, мышь, диск, сеть).

    - Могут маскироваться через регистр масок прерываний (РМ).

  - Прерывания по таймеру:

    - Основа мультипрограммного режима ОС: процессор переключается между задачами по истечении кванта времени $\tau$.

- Аппаратные регистры:

  - РФ: Регистр флагов прерываний ($i$-й бит = факт запроса $i$-го типа).

  - РМ: Регистр масок прерываний ($i$-й бит = 1 запрещает обработку $i$-го прерывания).

Заметки:
Прерывания позволяют ЭВМ реагировать на асинхронные события реального времени без постоянного опроса устройств.

# Слайд 11: Алгоритм обработки прерываний (Стек и ТВП)

## Механизм перехода и возврата при прерывании

- Ключевые структуры:

  - ТВП (Таблица векторов прерываний): Первые $n$ слов ОП, где хранятся команды перехода JMP A_i на подпрограммы обработки.

  - Стек (LIFO) и УС (Указатель стека): Область ОП для сохранения точки возврата.

- Пошаговый цикл обработки:

  - ОП[УС] := СК; УС := УС + 1 — текущий адрес СК сохраняется в верхушке стека.

  - СК := i — счетчик команд переключается на $i$-ю ячейку ТВП.

  - Считывание и исполнение команды JMP A_i $\rightarrow$ СК := A_i.

  - Выполнение подпрограммы обработки прерывания.

  - Команда возврата RETI:

    - УС := УС - 1; СК := ОП[УС] — восстановление исходного адреса из стека.

    - Прерванная программа продолжается с места останова.

Заметки докладчика:
Если подпрограмма меняет регистры общего назначения или РПР, программист должен сохранить их в стек в начале подпрограммы и восстановить перед RETI.

# Слайд 12: Резюме рабочего цикла

## Полная схема жизненного цикла машинной команды

- Fetch: Выборка команды из ОП по адресу в СчАК $\rightarrow$ РК.

- Decode & Operand Fetch: Дешифрация КОП, считывание операндов A1 и A2 из ОП в Р1 и Р2.

- Execute: Выполнение операции в АЛУ, вычисление признаков РПР и флагов РФ.

- Write-back: Запись результата из Р1 обратно в память по адресу A1.

- PC Increment: Продвижение счетчика СчАК := СчАК + L.

- Interrupt Check: Опрос регистра РФ. При наличии прерываний — переход к ТВП через стек.

Заметки:
Цикл повторяется непрерывно от момента включения питания до команды останова процессора (HALT).